E-severná orientácia-dvorná fasáda južného traktu

Trojpodlažná dvorná päťosová fasáda.Je hladká jednoduchá zdobená.

Na IINP sa nachádza priechodna pavlač na celú šírku fasády.

Na IIINP je ukončenie pavlače.

Obsahuje architektonické,stavebné prvky, ktoré sú v rôznom stave poškodenia.

Rozmery celkové:

Šírka		13,29m

Výška		12,79m

Plocha	170,0m2

Prvky:

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou  rímsou

2-Kamenný predsadený sokel

3-Kamenné okenné ostenia – šambrány

4-Kamenné pavlače  na kamenných konzolách

5-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité – 2  tvary a rozmery

6-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – IINP a IIINP

7-Mreže kované ozdobné medziokenné

9-Klampiarske medené prvky

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou rímsou

Rozmery:	šírka fasády		13,29 m

výška fasády		12,40 m

plocha bez okien	103,0 m2

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B .

2-Kamenný predsadený sokel

Rozmery:			výška		0,45 m

dĺžka		13,29m

plocha		6,0 m2

Foto, Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

3-Kamenné okenné ostenia – šambrány

Rozmery  jednotlivých šambrán podľa otvorov :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1680		2800		IINP-5ks				5

OII	1680		2300		INP-5ks + IIINP-5ks			10

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

4-Kamenné pavlače na kamenných konzolách

Rozmer 	1,15m x 12,14m		IINP

1,15m x  1,4m		IIINP

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

5-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité - 2 tvary a rozmery

Rozmery  jednotlivých okien :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1380		2500		IINP-5ks				0

OII	1380		2000		INP-5ks + IIINP-5ks			4

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

Ostatné okná sú už zrekonštruované.

7-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – IINP a IIINP

Rozmer 	13,3m x 1,1m  + 3x ozdobné spevnenie +kovaná bránka	IINP

2,5m x 1,1m  a 1x ozdobné spevnenie + kovaná bránka	IIINP

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

8-Mreže kované ozdobné medziokenné

Zdobené mreže na 5 oknách IINP a 5 oknách IIINP.

Na 5 oknách INP sú kované mreže jednoduchého tvaru

Rozmery podľa okien.

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

9-Klampiarske medené prvky

B	Oplechovanie  podstrešnej  rímsy -RŠ........, 13,29mb

C	Žľab -RŠ........, 13,29mb

D	Oplechovanie pavlačí  Rš 150mm ,15,8mb

Podrobné zameranie v prípade potreby bude urobené z lešenia .

POZNÁMKA:

V prípade potreby alebo zmeny konzultovať s projektantom.

Keďže sa jedná o rekonštrukciu môžu sa vyskytnúť nepredvídané okolnosti.

Počas stavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.

Vypracoval Ing Barta Jozef