C-južná orientácia-dvorná fasáda severného traktu

Trojpodlažná dvorná šesťosová fasáda . Je hladká jednoduchá stroho zdobená .

Obsahuje  architektonické ,stavebné prvky , ktoré sú v rôznom stave poškodenia.

Rozmery celkové:

Šírka			18,32m

Výška			12,8m

Plocha		227,2m2

Prvky:

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou  rímsou

2-Kamenný predsadený sokel

3-Kamenný profilovaný predsadený parapet

4-Kamenné okenné ostenia – šambrány

5-Kamenné pavlače  na kamenných konzolách

6-Kamenné medziokenné stĺpy

7-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité – 2  tvary a rozmery

8-Dvere drevené dvojité s nadsvetlíkom -2 tvary a rozmery

9-Brána kovová presklená novodobá s polkruhovým nadsvetlíkom

10-Okná kovové novodobé do polkruhového otvoru

11-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – INP a IINP

12-Klampiarske medené prvky

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou rímsou

Rozmery:	šírka fasády		18,32 m

výška fasády		12,40 m

plocha bez okien	140 m2

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B .

2-Kamenný predsadený sokel

Rozmery:			výška		0,45 m

dĺžka		18,32m

plocha		8,24m2

Foto, Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

3-Kamenný profilovaný predsadený parapet

Vodorovný predsadený parapet . Materiál – pieskovec podobne ako sokle a dlažba nádvoria .

Rozmery:			výška		0,15 m

dĺžka		12,9m

šírka		0,60m

4-Kamenné okenné ostenia – šambrány

Rozmery  jednotlivých šambrán podľa otvorov :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1680		2800		IINP-5ks				5

OII	1680		2300		IIINP-5ks				5

DI	1680		3490		IINP-1ks				0

DII	1680		2920		IIINP-1ks				0

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako predchádzajúce časti

5-Kamenné pavlače na kamenných konzolách

Rozmer 	1,15m x 1,9m – IINP

1,15m x 1,9m - IIINP

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

6-Kamenné medziokenné stĺpy

Rozmer 	(0,3m x 0,78m) x 2,0m			5ks

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

7-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité - 2 tvary a rozmery

Rozmery  jednotlivých okien :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1380		2500		IINP-5ks				5

OII	1380		2000		IIINP-5ks				5

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

8-Dvere drevené dvojité s nadsvetlíkom - 2 tvary a rozmery

Rozmery

DI	1380		2500 + 850		IINP-1ks				0

DII	1380		2070 + 700		IIINP-1ks				0

Foto , už sú zrekonštruované

9-Brána kovová presklená novodobá s polkruhovým nadsvetlíkom

Rozmer 	2,22m x (2,1 + 0,9)m

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

10-Okná kovové novodobé do polkruhového otvoru

Rozmer 	2,42m x (1,86 + 0,9)m

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

10-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – IINP a IIINP

Rozmer 	(1,7m + 1,15m) x  1,1m	IINP

(1,7m + 1,15m) x  1,1m	IIINP

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

12-Klampiarske medené prvky

B	Oplechovanie  podstrešnej  rímsy

C	Žľab -RŠ........, ..........mb

D	Oplechovanie pavlačí......., ..........mb

Podrobné zameranie v prípade potreby bude urobené z lešenia .

POZNÁMKA:

V prípade potreby alebo zmeny konzultovať s projektantom.

Keďže sa jedná o rekonštrukciu môžu sa vyskytnúť nepredvídané okolnosti.

Počas stavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.

Vypracoval ING Barta Jozef