C-južná orientácia-dvorná fasáda severného traktu

Trojpodlažná dvorná šesťosová fasáda.Je hladká jednoduchá zdobená.

Na IINP a IIINP sa nachádzajú priechodné pavlače na celú šírku fasády.

Obsahuje architektonické,stavebné prvky, ktoré sú v rôznom stave poškodenia.

Rozmery celkové:

Šírka		15,34m

Výška		12,79m

Plocha	196,2m2

Prvky:

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou  rímsou

2-Kamenný predsadený sokel

3-Kamenné okenné ostenia – šambrány

4-Kamenné pavlače  na kamenných konzolách

5-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité – 2  tvary a rozmery

6-Dvere drevené presklené

7-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – IINP a IIINP

8-Mreže kované ozdobné medziokenné

9-Klampiarske medené prvky

1-Omietka vápenocementová s podstrešnou rímsou

Rozmery:	šírka fasády		15,34 m

výška fasády		12,40 m

plocha bez okien	118,0 m2

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B .

2-Kamenný predsadený sokel

Rozmery:			výška		0,45 m

dĺžka		15,34m

plocha		6,9 m2

Foto, Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

3-Kamenné okenné ostenia – šambrány

Rozmery  jednotlivých šambrán podľa otvorov :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1680		2800		IINP-6ks				6

OII	1680		2300		INP-4ks + IIINP-6ks			10

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

4-Kamenné pavlače na kamenných konzolách

Rozmer 	1,15m x 15,34m		IINP

1,15m x 15,34m		IIINP

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

5-Okná drevené štvorkrídlové tabuľkové dvojité - 2 tvary a rozmery

Rozmery  jednotlivých okien :

šírka		výška		umiestnenie				počet celkom

OI	1380		2500		IINP-6ks				0

OII	1380		2000		INP-4ks + IIINP-6ks			0

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

Už sú zrepasované.

6-Dvere drevené presklené

Rozmery

DI	1070		2640		INP-2ks				2

Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

Obrúsiť a napenetrovať protiplesňovým a protihmyzovým náterom a napustiť lazúrou s ochranným lakom.

7-Kované ozdobné  zábradlie pavlače  – IINP a IIINP

Rozmer 	13,4m x 1,1m  a 2x ozdobné spevnenie	IINP

13,4m x 1,1m  a 2x ozdobné spevnenie	IIINP

Foto , Popis jestvujúceho stavu a Návrh obnovy  ako v časti B.

8-Mreže kované ozdobné medziokenné

Zdobené mreže na 6 oknách IINP a 6 oknách IIINP.

Na 4 oknách INP sú kované mreže jednoduchého tvaru

Rozmery podľa okien.

9-Klampiarske medené prvky

B	Oplechovanie  podstrešnej  rímsy -RŠ........, 15,34mb

C	Žľab -RŠ........, 15,34mb

D	Oplechovanie pavlačí  Rš 150mm ,15,34mb

Podrobné zameranie v prípade potreby bude urobené z lešenia .

POZNÁMKA:

V prípade potreby alebo zmeny konzultovať s projektantom.

Keďže sa jedná o rekonštrukciu môžu sa vyskytnúť nepredvídané okolnosti.

Počas stavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.

Vypracoval ING Barta Jozef